گزاره‌برگ پژوهشی: روش‌های استخراج ترکیبات ارزشمند از بهارنارنج

مجری: دکتر زهرا اسفندیاری دانشیار علوم و صنایع غذایی و عضو مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
همکار: دکتر پرهام جولائی اهرنجانی

منبع: واحد ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد علمی ۲۴۰۳۱۹۵

معرفی گیاه بهارنارنج

- نام علمی: Citrus aurantium L

- نام‌های رایج: نارنج تلخ، بهارنارنج

- بخش‌های قابل استفاده: پوست، گل، برگ، دانه

- کاربردها: داروسازی، صنایع غذایی، عطر و لوازم آرایشی

ترکیبات ارزشمند موجود در بهارنارنج

| گروه ترکیبات | نمونه‌هایی از ترکیبات | خواص اصلی |
| --- | --- | --- |
| ترپن‌ها | لینالول، لیمونن، آلفا-پینن | ضدالتهاب، آنتی‌اکسیدان، ضدسرطان |
| استرها | استات لینالیل، استات ژرانیل | عطرسازی، ضد درد |
| فلاونوئیدها | نارینژنین | آنتی‌اکسیدان، محافظ قلب |
| فنول‌ها | اسید فرولیک، اسید گالیک | ضدپیری، ضد بیماری‌های مزمن |
| کومارین‌ها | استوهل | ضد انعقاد، ضد التهاب |
| آلدهیدها | سیترال | ضدمیکروب، نگهدارنده طبیعی |
| اسیدهای چرب | لینولئیک اسید، پالمیتیک اسید | ضدالتهاب، سلامت قلب |

روش‌های سنتی استخراج

| معایب | اصول کار | روش |
| --- | --- | --- |
| زمان‌بر، مصرف حلال زیاد | حل کردن ترکیبات در حلال (مانند اتانول) | خیساندن (Maceration) |
| مصرف انرژی زیاد، تخریب ترکیبات حساس به گرما | استخراج مداوم با حلال داغ | سوکسله (Soxhlet) |
| احتمال تخریب ترکیبات معطر | جداسازی اسانس با بخار آب | تقطیر با آب (Hydro-distillation) |

روش‌های سبز و مدرن استخراج

| مزایا | اصول کار | روش |
| --- | --- | --- |
| سرعت بالا، کاهش مصرف حلال | ایجاد حفره در سلول‌ها با امواج | استخراج با امواج فراصوت (UAE) |
| زمان کوتاه، بازدهی بالا | گرمایش سریع با امواج مایکروویو | استخراج با مایکروویو (MAE) |
| بدون باقی‌مانده حلال، مناسب برای ترکیبات حساس | استفاده از CO₂ فوق‌بحرانی به عنوان حلال | استخراج با سیال فوق‌بحرانی (SFE) |
| ملایم، مناسب برای ترکیبات حساس | شکستن دیواره سلول با آنزیم | استخراج آنزیمی (EAE) |
| انتخابی‌بودن، مصرف انرژی پایین | جداسازی بر اساس اندازه مولکولی | فناوری‌های غشایی |

مقایسه کلی روش‌های سنتی و سبز

| معیار | روش‌های سنتی | روش‌های سبز |
| --- | --- | --- |
| مدت زمان استخراج | طولانی (ساعت تا روز) | کوتاه (دقیقه تا چند ساعت) |
| مصرف حلال | زیاد | کم یا بدون حلال شیمیایی |
| مصرف انرژی | زیاد | متوسط تا کم |
| بازدهی | متوسط | زیاد |
| حفظ ترکیبات حساس | پایین | زیاد |
| دوست‌دار محیط‌زیست | خیر | بلی |

نتیجه‌گیری و پیام کلیدی

- روش‌های استخراج سبز نسبت به روش‌های سنتی بازدهی بالاتر، سرعت بیشتر و آسیب زیستی کمتری دارند.

- ترکیبات استخراج‌شده از بهارنارنج می‌توانند در تولید داروهای طبیعی، مواد غذایی فراسودمند و محصولات آرایشی-بهداشتی استفاده شوند.

- پیشنهاد می‌شود صنایع از روش‌های تلفیقی (ترکیب روش سنتی و سبز) و حلال‌های سبز (مانند حلال‌های یونی یوتکتیک عمیق) برای بهینه‌سازی فرآیند استفاده کنند.

پیشنهاد برای تحقیقات آینده

- مطالعه بر روی کاربرد صنعتی و اقتصادی روش‌های سبز

- بررسی سمیت و ایمنی ترکیبات استخراج‌شده با روش‌های نوین

- توسعه روش‌های ترکیبی برای استخراج همزمان چندین ترکیب ارزشمند

هدف نهایی: شامل بهره‌برداری پایدار از گیاه بهارنارنج، حفظ محیط‌زیست و دستیابی به محصولات با ارزش افزوده بالا در صنایع مختلف است.